Guide d'installation

Brother QL-820NWBc + PlanB Tools

Impression d'etiquettes de production depuis iPad

| Imprimante | Brother QL-820NWBc (bicolore noir + rouge) |
| --- | --- |
| Etiquettes | DK-11209 (29 x 62 mm, pre-decoupees, 800/rouleau) |
| Connexion | WiFi (802.11 b/g/n) + AirPrint natif |
| Appareils | iPads connectes au routeur l'Addition |
| Application | PlanB Tools > Module Production > Bouton Imprimer |
| Restaurants | Freddy + Chez Tante Liesel (1 imprimante chacun) |

# 1. Deballage et preparation

1. Sortir l'imprimante, l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation

2. Brancher l'alimentation sur l'imprimante (connecteur a l'arriere)

3. Brancher sur secteur et allumer l'imprimante (interrupteur a l'arriere)

4. L'ecran LCD s'allume avec le menu principal

# 2. Charger le rouleau DK-11209

1. Ouvrir le capot superieur de l'imprimante (levier sur le cote droit)

2. Inserer le rouleau DK-11209 dans le compartiment (cote bobine a gauche)

3. Tirer l'extremite des etiquettes vers l'avant, a travers le guide

4. Aligner le bord de l'etiquette avec le repere de guidage

5. Refermer le capot jusqu'au clic

6. Appuyer sur le bouton FEED (avance) pour verifier que l'etiquette sort correctement

Astuce : Si l'etiquette sort de travers, rouvrir le capot et repositionner le rouleau. Le guide lateral doit etre bien cale.

# 3. Connexion WiFi

L'imprimante doit etre connectee au meme reseau WiFi que les iPads (routeur l'Addition).

1. Sur l'ecran LCD, naviguer avec les fleches vers [WLAN] puis valider avec OK

2. Selectionner [WLAN (On/Off)] et mettre sur [On]

3. Retour au menu WLAN, selectionner [Mode infrastructure]

4. Selectionner [Assis. config.] (assistant de configuration)

5. L'imprimante cherche les reseaux disponibles. Selectionner le reseau WiFi du routeur l'Addition

6. Saisir le mot de passe WiFi avec les fleches (caractere par caractere) et valider

7. L'ecran affiche [Connecte] une fois la connexion etablie

Important : Noter l'adresse IP affichee sur l'ecran (ex: 192.168.1.xx). Elle sera utile en cas de depannage.

Pour verifier : sur un iPad connecte au meme WiFi, aller dans Reglages > Wi-Fi > meme reseau que l'imprimante.

# 4. Test AirPrint depuis un iPad

Ce test permet de valider que l'iPad voit l'imprimante avant d'utiliser PlanB Tools.

1. Sur l'iPad, ouvrir Safari et aller sur n'importe quelle page web

2. Appuyer sur l'icone Partager (carre avec fleche vers le haut)

3. Selectionner [Imprimer]

4. Dans la boite de dialogue, appuyer sur [Selectionner l'imprimante]

5. La QL-820NWBc doit apparaitre dans la liste. La selectionner.

6. Appuyer sur [Imprimer] pour lancer un test

Important : Si l'imprimante n'apparait pas : verifier qu'elle est allumee, connectee au meme WiFi, et attendre 30 secondes que le service Bonjour/AirPrint se propage sur le reseau.

# 5. Format des etiquettes PlanB Tools

Le module Production de PlanB Tools genere automatiquement des etiquettes optimisees pour le format DK-11209 (62 x 29 mm). Voici le contenu imprime :

| Ligne 1 | JOUR de fabrication (rouge/noir alterne) + Nom du produit + Etablissement + Initiales |
| --- | --- |
| Ligne 2 | Numero de lot (code monospace) + Quantite produite |
| Ligne 3 | Date de production + DLC en gros et en ROUGE |

Systeme de couleur par jour (automatique, sans changer de rouleau) :

| Jour | Couleur | Style | Exemple | Jour (suite) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lundi | ROUGE | Texte rouge encadre | LUNDI |  |
| Mardi | NOIR | Fond noir texte blanc | MARDI |  |
| Mercredi | ROUGE | Texte rouge encadre | MERCREDI |  |
| Jeudi | NOIR | Fond noir texte blanc | JEUDI |  |
| Vendredi | ROUGE | Texte rouge encadre | VENDREDI |  |
| Samedi | NOIR | Fond noir texte blanc | SAMEDI |  |
| Dimanche | ROUGE | Texte rouge encadre | DIMANCHE |  |

Astuce : Ce systeme d'alternance rouge/noir remplace les rouleaux de couleur par jour. La DLC est toujours imprimee en rouge, quelle que soit le jour.

# 6. Impression depuis PlanB Tools

1. Se connecter a PlanB Tools sur l'iPad (code PIN habituel)

2. Ouvrir le module Production

3. Creer une nouvelle production (ou selectionner une existante)

4. Cliquer sur l'icone imprimante dans la colonne de droite du tableau

5. La boite de dialogue AirPrint s'ouvre. Verifier que la QL-820NWBc est selectionnee.

6. Appuyer sur [Imprimer]. L'etiquette sort en ~2 secondes.

7. Coller l'etiquette sur le contenant du produit

Alternative : cliquer sur une ligne de production pour ouvrir la fiche etiquette detaillee, puis appuyer sur le bouton [Imprimer].

# 7. Depannage rapide

| Probleme | Solution |
| --- | --- |
| L'imprimante n'apparait pas dans AirPrint | Verifier WiFi identique iPad/imprimante. Eteindre et rallumer l'imprimante. Attendre 30 sec. |
| L'etiquette sort vierge | Le rouleau est peut-etre a l'envers. Rouvrir, retourner, refermer. |
| L'etiquette est mal alignee | Appuyer sur FEED pour recaler. Si ca persiste, retirer et remettre le rouleau. |
| Le texte est tronque | Verifier dans Safari > Imprimer que l'echelle est a 100% (pas 'Adapter a la page'). |
| Le rouge ne s'imprime pas | La QL-820NWBc imprime le rouge uniquement avec les rouleaux DK compatibles bicolores. Les DK-11209 standard sont noir uniquement. Pour le bicolore : utiliser des DK-2251 (62mm continu rouge/noir). |
| Bourrage papier | Ouvrir le capot, retirer delicatement l'etiquette coincee, recouper proprement le bord du rouleau, recharger. |
| WiFi perdu apres coupure de courant | L'imprimante memorise le WiFi. Elle se reconnecte automatiquement au demarrage (attendre 30 sec). |

# 8. Commande de rouleaux

Le rouleau DK-11209 contient 800 etiquettes. Pour un restaurant produisant ~30-50 etiquettes/jour, un rouleau dure environ 2 a 3 semaines.

Rouleaux compatibles recommandes (moins chers que l'original Brother) :

- DK-11209 compatible (29 x 62 mm) : ~8-12 EUR les 800 etiquettes

- Fournisseurs : Amazon, Bureau Vallee, Bruneau, LDLC

- Prevoir un stock de 3-4 rouleaux d'avance par restaurant

Important : Pour l'impression bicolore (rouge + noir), les DK-11209 impriment uniquement en noir. Si l'on souhaite le rouge, il faut utiliser le rouleau DK-2251 (62mm continu rouge/noir). L'etiquette sera alors au format continu (a decouper) et non pre-decoupee.

# 9. Support

En cas de probleme avec l'imprimante : support.brother.com

En cas de probleme avec PlanB Tools : contacter Eric (admin)

PlanB Tools - Guide QL-820NWBc - Avril 2026